测绘行业特有工种职业技能鉴定考前培训

复习大纲及复习题

（工程测量工）

测绘行业特有工种职业技能鉴定内蒙古站

第一部分  复习大纲

公共知识部分

- 初级工

1、基础知识

地形图的比例尺，地形图的正方形分幅与国际分幅及地形图编号。

2、测绘新技术

全站仪与数字化成图；GPS定位测量的外业工作。

- 中级工

1、基础知识

地形图的比例尺，地形图的正方形分幅与国际分幅及地形图编号。

2、误差理论

测量误差的一般知识。

3、测绘新技术

全站仪与数字化成图；GPS定位测量的一般知识；GPS卫星定位外业工作及数据处理。

- 高级工

1、基础知识

地球椭球与地图投影；测量坐标系与高程系统；地形图的比例尺与分幅编号。

2、误差理论

测量误差的一般知识；精度评定标准。

3、测绘新技术

全站仪与数字化成图；GPS定位测量的一般知识； GPS卫星定位外业工作及数据处理。

- 技师

1、基础知识

地球椭球与地图投影；测量坐标系与高程系统；地形图的比例尺与分幅编号。

2、误差理论

测量误差；精度评定标准；误差传播定律；算数平均值及其中误差；同精度观测值的中误差。

3、测绘新技术

全站仪与数字化成图；GPS定位测量的一般知识；GPS卫星定位误差；GPS卫星定位外业工作及数据处理。

- 高级技师

1、基础知识

地球椭球与高斯投影、横轴莫卡托投影；测量坐标系、质心坐标系、地心坐标系；地面观测值的归算；测量高程系统；地形图的比例尺与分幅编号。

2、误差理论

测量误差；精度评定标准；误差传播定律；算数平均值及其中误差；同精度观测值的中误差。

3、测绘新技术

全站仪与数字化成图；GPS定位测量的一般知识；GPS卫星定位误差；GPS卫星定位外业工作及数据处理。

专业知识部分

- 初级工

1、控制测量

水准测量方法与高程计算；控制测量的外业实施与内业计算。

2、地形图测绘

全站仪数字化测图。

3、工程放样

高程放样与平面位置放样的方法与精度。

4、专业工程测量

定线测量与拨地测量；线路测量；建筑物变形观测。

- 中级工

1、控制测量

水准测量方法。控制测量的外业实施。

2、工程放样

高程放样与平面位置放样的方法。

3、专业工程测量

定线测量与拨地测量；线路测量。

- 高级工

1、控制测量

水准测量方法与高程计算；控制测量的外业实施。

2、地形图测绘

全站仪数字化测图。

3、工程放样

高程放样与平面位置放样的方法。

4、专业工程测量

定线测量与拨地测量；线路测量。

- 技师

1、控制测量

水准测量方法与高程计算；控制测量的外业实施与内业计算。

2、地形图测绘

全站仪数字化测图。

3、工程放样

高程放样与平面位置放样的方法与精度。

4、专业工程测量

定线测量与拨地测量；线路测量；建筑物变形观测

- 高级技师

1、控制测量

水准测量方法与高程计算；控制测量的外业实施与内业计算；大地正反算；坐标换带计算。

2、地形图测绘

全站仪数字化测图。

3、工程放样

高程放样与平面位置放样的方法与精度，各种放样方法的适用情况。

4、专业工程测量

定线测量与拨地测量；线路测量；建筑物变形观测

第二部分  复习题

说明：初级工、中级工、高级工不作带有※的题

- 公共知识部分

  - 什么是地球的自然表面、水准面、大地水准面？

  - 大地水准面有什么特征？※

  - 什么是大地体、地球椭球体？参考椭球体？※

  - 决定参考椭球体需要哪些元素？※

  - 测量上确定地面点的空间位置，通常采用什么坐标系统？※

  - 地理坐标分为哪几种？

  - 什么叫子午线、首子午线、经线、纬线、法线、卯酉圈？参考椭球面上一点处的子午线、纬线、卯酉圈具有什么几何关系？※

  - 什么是经度、纬度、经差、纬差、经纬度的取值范围各是多少？

  - 我国现行使用的坐标系统和高程系统有哪些？

  - 什么是绝对高程、相对高程、高差？

  - 高斯投影属于什么投影？投影前后什么改变？什么不改变？

  - 采用分带投影的目的是什么？6º带投影和3º带投影中央子午线的经度和带号的关系是什么？

  - 什么是自然坐标？什么是通用坐标？自然坐标和通用坐标怎样换算？

  - 已知A、B两点的高程分别为HA＝1324.42，HB＝1432.55，	求两点间高差hBA。

  - 已知地面某点的经度L＝111º12¹，该点分别位于3°和6°投影带的第几带？其中央子午线的经度分别是多少？※

  - 简述高斯平面直角坐标系的建立方法。※

  - 按六度带进行高斯投影，计算第19带的中央子午线经度。

  - 在进行地形图的分幅编号时，图幅的数量与比例尺有什么关系？

  - 地形图的分幅编号有哪几种方法？

  - 我国基本比例尺地形图有哪几种？

  - 我国1:50万～1:5千地形图编号的表达式是什么？

  - 国际1:100万地形图是如何进行分幅编号的？

  - 我国1:100万地形图的列号与六度分带的带号有什么关系？

  - 已知某点的经度为109°40′，纬度为41°54′，计算该点所在1:100万地形图的图幅编号。※

  - 已知某点的经度为109°40′，纬度为41°54′，分别计算该点所在1:10万地形图的新旧图幅编号。※

  - 某幅1:1万地形图的行列号为003003，求所含1:5千地形图的行列号。

  - 直接观测值和间接观测值的区别是什么？

  - 偶然误差有哪些特性？

  - 什么是误差曲线？试用误差曲线分析一组观测成果的精度高低？※

  - 观测误差产生的原因是什么？观测误差包括哪两种类型？

  - 解释下列名词：中误差、平均误差、或是误差、极限误差、绝对误差、相对误差。

  - 什么是倍数函数、和差函数、线性函数？各自的中误差计算公式是什么？

  - 在1:2000的地形图上量得两点间的距离S＝13.5cm，设量距中误差ms＝±0.15mm，求该两点相应的实地距离D和中误差mD，两点间的相对中误差是多少？

  - 在一个三角形中，观测了α和ß两个内角，第三个内角γ由α和ß计算求得，如果α和ß的中误差都为±5″，求γ角的中误差mγ。※

  - 设有函数z=2x+4x+3y，已知mx=±0.6，my=±0.5，求z的中误差。※

  - 某三角形采用等精度观测了三个内角α，β，γ，其中误差mα=mβ=mγ=±6'''，求三角形闭合差的中误差mw。※

  - 等精度观测三角形的三个内角，已知三角形内角和的中误差为5“，求相应的测角中误差和方向中误差。※

  - 下列推导错在哪里？※

（1）、设z＝x＋y；x，y为独立观测值，则mz2=mx2+2⋅mx⋅my+my2

（2）、设z＝2x，因为z＝x＋x，所以按和差函数中误差公式，有：mz2=mx2+mx2=2⋅mx2，mz=2mx。

  - 什么是权、单位权、单位权中误差？

  - 权与中误差有什么关系？权与中误差哪个越大表示经度越高？

  - 加权平均值的计算公式是什么？在什么情况下使用加权平均值求某一量的最或是值？※

  - 等精度观测三角形之内角，若一个角的权为1，试求一方向的权及三角形闭合差的权。※

  - α、β为观测值，γ＝α＋β。已知mα＝±3″，mβ＝±4″（1）求γ的权  （2）若γ的权为1，求α及β的权※

  - 长为50公里的水准路线的权为2，求相应于单位权观测值的路线长度。※

  - 什么是内外业一体化数字测图？试对照白纸测图简述数字化测图的优点。

  - 简述数字化测图的基本思想。

  - 内外业一体化数字测图的硬件设备主要有哪些？

  - 试述数字化测图的作用过程。※

  - 目前国内外流行的内外业一体化数字测图软件有哪几种？你熟悉哪些软件？※

  - 全球卫星定位系统（GPS）由几部分构成？

  - 什么是C/A码？什么是P码？

  - 卫星定位系统采用的WGS-84坐标系统属于什么坐标系统？※

  - 世界时（UT）与协调世界时（UTC）的相同点与不同点是什么？※

  - GPS卫星信号采用几种频率的电磁波作为载波，单屏机和双屏机的含义是什么？

  - GPS测量中静态测量和动态测量的区别是什么？单点定位和相对定位的区别是什么？

  - 简述GPS伪距法定位的基本原理。※

  - 在GPS定位中，卫星误差包括哪几种误差，其中相对论效应指什么？※

  - 什么叫电离层折射、对流层折射？※

  - 什么叫多路径效应？

  - GPS定位接收机误差包括哪几种？其中相位中心误差怎样消除？※

  - GPS定位中几何图形强度PDOP值指什么？※

  - 产生周跳的原因是什么？如何检查是否存在周跳？如何消除周跳？※

  - GPS网分为哪几个等级，哪一级最高？

  - 什么是卫星高度角？各等级GPS测量对卫星高度角有什么要求？

  - 解释在GPS测量中什么是观测时段、时段数、时段长度、数据采样间隔，C、D级网分别对以上各项的要求是多少？

  - GPS网的布设的原则是什么？

  - GPS网的布设方案有哪几种？

  - 外业选GPS点位时，应考虑哪些条件？

  - 简述GPS数据处理的过程。※

  - 简述GPS高程测量与水准高程测量的差异，怎样解决这种差异？※

- 专业知识部分

说明：1、以下题目中《课本》指《测量基础》（测绘行业职业技能培训教材）。

2、初级工、中级工、高级工不作带有※的题。

71．《课本》91页3题。※

72．《课本》91页4题。

73．《课本》91页5题。

74．《课本》91页7题。

75．《课本》91页13题。※

76．在水准测量中为什么要尽量使前后视距尽量相等？

77．什么是水准管的分划值？水准管的分划值有什么意义？※

78．什么是水准管的零点？水准管的水准轴？※

79．在水准测量中水准仪的水准轴应与视准轴成什么关系？为什么？

80．什么是水准管的分划值？※

81．在水准测量中使前后视距尽量相等可以消除那些因素对一测站高差的影像？

82．《课本》91页15题。

83．《课本》91页16题。

84．《课本》91页19题。

85．《课本》91页21题。※

86．《课本》91页22题。※

87．简述水准管导平原理。※

88．某水准管的半径为20米。求该水准管的分划值。※

89．画图简述水准测量的原理。

90．简述在水准测量中，消除仪器下沉和标尺下沉误差对高差的影响的方法。

91．画图说明水准仪i角对一测站高差的影响，通过怎样的方法可以减弱这项影响。

92．水准测量中是如何减弱水准标尺倾斜对一测站高差的影响的？

93．《课本》92页1题。

94．《课本》92页2题。

95．《课本》92页4题。

96．《课本》92页5题。※

97．《课本》92页6题。

98．《课本》92页7题。

99．《课本》92页8题。※

100．什么是水平角？什么是垂直角？垂直角的正负是如何规定的？

101．在观测水平角时为什么要对中和整平？

102．《课本》113页5题。

103．《课本》113页6题。

104．《课本》113页7题。

105．《课本》113页8题。※

106．《课本》113页10题。

107．《课本》113页11题。※

108．《课本》114页14题。

109．《课本》114页15题。※

110．用经纬仪观测垂直角盘左和盘右读数分别为L＝86°54′06″，R＝273°05′18″，计算指标差X和垂直角α。

111．经纬仪视准轴不垂直于横轴和横轴不水平的误差对水平角的影响是怎样消除的？※

112．经纬仪水平度盘不水平对水平角的影像是怎样消除的？

113．经纬仪水平度盘偏心差对水平角的影响是怎样消除的？※

114．经纬仪视准轴不垂直于横轴和横轴不水平的误差对水平角的影响是怎样消除的？※

115．J2、J6型经纬仪的2和6的含义是什么？

116．《课本》135页12题。※

117．《课本》135页13题。※

118．《课本》135页14题。

119．《课本》135页15题。

120．相位法测距仪中是如何解决多值性问题的？※

121．在电磁波测距中为什么要加大气改正？

122．《课本》152页3题。

123．《课本》152页7题。※

124．《课本》153页2题。

125．《课本》153页4题。

126．《课本》153页5题。

127．如图，B点的坐标为        A           C

XB＝458.33  YB＝647.25               ß

αAB＝76°24′18″，                   B

ß＝47°13′22″  SBC＝238.14，计算C点坐标XC，YC  ※

128．《课本》160页思考题七1题。

129．《课本》160页2题。

130．三角高程测量中是如何解决大气折光差和地球曲率差对高差的影响的？

131．《课本》160页5题。※

132．《课本》160页练习题七1题。

说明：1、以下题目中《课本》指《工程测量》（测绘行业职业技能培训教材）。

2、初级工、中级工、高级工不作带有※的题。

133．直角坐标法放样适用于什么情况？四个控制点要求布设成什么形状？

134．前方交会法放样适用于什么情况？

135．高程传递放样适用于什么情况？

136．何为方向交会法放样？此放样法要求控制网布设成什么形式？

137．采用极坐标法放样时要求已知哪些放样数据？

138．在什么情况下要求将施工坐标转换为大地坐标？

139．《课本》187页3题。

140．《课本》187页4题。※

141．点位高程放样要求有哪些放样数据？

142．施工平面控制网的布设原则是什么？

143．线路的平曲线一般有几种形式？

144．什么是圆曲线？圆曲线主点用什么符号表示？

145．什么是缓和曲线？缓和曲线上有几个主点？

146．圆曲线详细测设的内容是什么？方法有哪些？

147．《课本》234页一题。※

148．横断面的施测是测量什么线两侧的地面高程？横断面线应与该线成什么关系？

149．线路测量中什么竖曲线？竖曲线有几种形式？

150．什么是平曲线？平曲线有哪几种形式？

151．缓和曲线与圆曲线相接的点叫作什么点？缓和曲线与直线相接的点叫作什么点？

152．当地下贯通是采用两井定向时，影响横向贯通误差的主要因素有哪些？

153．建筑物变形观测的主要项目有哪些？

154.《课本》246页1题。

155．《课本》246页2题。

156．简述归化法放样角度的方法。

157．简述直接法放样角度的方法。

158．简述已知长度的直线放样法。

159．已知A、B两点的坐标为XA、YA、XB、YB，P点的设计坐标为XP、YP，式述采用极坐标法放样出P点的操作步骤。

160．设已知高程点A的高程为HA，B点为放样点，简述用水准仪放样出B点的设计高程HB的操作方法。

161．简述圆曲线的主点ZY、QZ、YZ点的测设方法。

162．简述采用切线支距法进行圆曲线的详细测设的作业方法。

163．试述缓和曲线主点的测设方法。

164．水平位移观测有哪几种方法？并叙述其中一种的作业步骤？

165．简述沉降观测的方法和精度要求。

166．某缓和曲线的各要素为：I＝28°36′20″，圆曲线半径R＝500m，缓和曲线长度l0＝60m，T＝157.55m，L＝309.63m，E＝16.30m，q＝5.46m，JD的里程为10+58.22，试计算各主点的里程。

167．某圆曲线的偏角α＝10°25′，半径R＝800m，求曲线其它各要素T、L、E、q。

168．已知某水准点A的高程为HA＝5.678，由A点放样B点高程，在A、B两点之间安置水准仪，读得A点标尺读数a＝1.488m，要使B点桩顶高程为5.000m，则B点标尺读数b应为多少？

169．某圆曲线半径R=230m，曲线上详测点间弧长L＝10m，采用偏角法放样圆弧上各点，试计算圆心角α与弧长C。

170．如图采用极坐标法放样P点                B

已知XA＝10  YA＝10  XB＝20

YB＝20  XP＝2  YP＝22  试求     A  β   s    P

放样数据β和S。

171．已知曲线交点里程为20+33.47，偏角α＝12°33′，圆曲线半径R＝600m，缓和曲线长度l0＝88m，计算曲线其它要素。

172．已知圆曲线交点里程为2+322.5，偏角α＝21°15′，圆曲线半径R＝400m，试计算曲线主点里程。